Trefwoorden

DAM-live, FEWS

Samenvatting

Type hier de samenvatting

Referenties

Type hier de referenties

| Versie | Datum | Auteur | Paraaf | Review | Paraaf | Goedkeuring | Paraaf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aug. 2014 | Herman Haaksma |  |  |  |  |  |

Status concept Dit document is een concept en uitsluitend bedoeld voor discussiedoeleinden. Aan de inhoud van dit rapport kunnen noch door de opdrachtgever, noch door derden rechten worden ontleend.

Inhoud

1	Inleiding	1

1.1	Algemeen	1

1.2	Doel van gebruikershandleiding	2

1.3	Inhoud	2

2	Configuratie in FEWS	4

2.1	Algemeen	4

2.2	Configuratie	5

2.2.1	Configuratiebestanden	5

2.2.2	Modules en Workflows	6

2.2.3	Tijdreeksen	7

3	FEWS-DAMLive configuratie	8

3.1	Workflows in DAM-Live	8

3.2	Workflow: ImportExternal.xml	9

3.2.1	Module ImportData.xml	9

3.2.2	Module PreProcessingData.xml	11

# Inleiding

## Algemeen

Deze handleiding geeft achtergrond informatie over de opgeleverde configuratie van FEWS-DAMlive. Tijdens het schrijven is uitgegaan van een Stand Alone systeem zonder automatische aansturing van de workflows. Het doel van deze gebruikershandleiding is om de werking van de huidige configuratie te beschrijven en zodoende ondersteuning te geven voor een eventuele uitbreiding van de configuratie.

In Figuur 1.1 wordt de rol de Delft-FEWS configuratie schematisch weergegeven. De importbestanden worden vanuit het DDSC op een vaste locatie neergezet, in de Stand Alone versie is dit een lokale folder. De locatie van de import bestanden wordt geconfigureerd in de global properties file van de FEWS configuratie. Het FEWS systeem downloadt deze bestanden om vervolgens enkele beperkte conversies op de data uit te voeren. In een derde stap worden de bewerkte import tijdreeksen door de General Adapter module klaargezet voor het DAM-Live model, FEWS start vervolgens het DAM-Live model waarna de uitvoer van het model wordt geïmporteerd naar FEWS. Doormiddel van een export module is het mogelijk om de tijdreeksen die als uitvoer uit het DAM-Live model komen te exporteren naar een externe locatie (hier een lokale export folder). Vanuit deze folder kunnen de bestanden weer worden opgepakt en doorgezet naar het DDSC.

Figuur 1.1	Schematische weergave van de rol van de FEWS-DAMlive configuratie.

## Aannames

Dit document beschrijft de FEWS-DAMlive configuratie. Deze configuratie is gebouwd op basis van de volgende aannames:

- Stand-Alone systeem.

- Build: 2013.01

- Lokale import folder waarin alle relevante data in een enkele XML bestand staat.

- Twee workflows: een voor import en bewerkingen (ImportExternal.xml) en een tweede voor runnen van DAM-Live model en export van bestanden (RunDAMLive.xml).

- In een operationele situatie kan de ImportExternal.xml workflow met een uurlijks interval gedraaid (een grotere interval is ook mogelijk),

- De RunDAMLive.xml workflow draait met een interval van vier uur. Het is belangrijk dat de ImportExternal.xml eerder wordt gedraaid dan de RunDAMLive.xml workflow. Dit heeft te maken met het feit dat de bewerkte tijdreeksen uit de eerste workflow dienen als invoer tijdreeksen voor het runnen van het DAM-Live model.

- De export in PI-XML formaat wordt neergezet in een lokale export folder.

- Aanpassingen aan import en export folders moeten worden gedaan in het global.properties bestand.

## Inhoud

In Hoofdstuk 2 wordt een korte introductie gegeven over de werking van een FEWS configuratie. De configuratie van FEWS-DAMlive wordt vervolgens besproken in Hoofdstuk 3, hierbij ligt de nadruk op het beschrijven van de configuratiebestanden van modules en workflows.

In dit document is er voor gekozen om doormiddel van hyperlinks op verschillende momenten te verwijzen naar de Delft-FEWS publieke wiki-pagina. Op deze pagina’s is verdere informatie te vinden.

## Te DOEN

- Purge activity uitvogelen

- Overzicht met locaties en locatieSets

# Configuratie in FEWS

## Algemeen

Voor een werkend FEWS systeem is het nodig om een folder met FEWS binaries te hebben (bin), een folder met de Java Runtime Environment (jre7) en een folder met daarin alle relevante configuratiebestanden. In Figuur 2.1 wordt de bestandstructuur beschreven van het FEWS-DAMlive systeem, in de folder FEWS_DAMlive bevinden zich alle configuratie-bestanden. In dit project hebben we gebruik gemaakt van de FEWS binaries met build 2013.01.

Figuur 2.1	Inhoud van de folder  FEWS-DAMlive . In de bovenstaande screendump wordt uitgegaan van een meegeleverde Java Runtime Environment.

De configuratie van FEWS-DAMlive staat in de folder FEWS_DAMlive, in het Figuur 2.2 staat in de inhoud van deze folder beschreven. In dit voorbeeld worden de import bestanden in de folder Import gezet vervolgens worden de bestanden – na het draaien van de workflow RunDAMLive.xml – geëxporteerd naar de Export folder. Het is mogelijk om de locatie van de Import en Export folder aan te passen in het global.properties bestand.

In de folder Modules bevindt zich de volledige DAM-Live configuratie. De configuratie van FEWS bevindt zich in de folder Config. In de folder LocalDataStore staan alle in FEWS opgeslagen tijdreeksen.

Figuur 2.2	Overzicht van bestandstructuur naar openen van FEWS-DAMlive/FEWS_DAMlive. De Import en Export folder zijn op dit moment de folders waar de data uitwisseling met het DDSC plaats vindt. Zie ook de global.properties.

## Configuratie

### Configuratiebestanden

De werking van een Delft-FEWS systeem wordt geconfigureerd in een aantal zogenaamde configuratiebestanden. Alle configuratiebestanden zijn geschreven in het XML formaat en zij worden gevalideerd met behulp van definities die staan beschreven in bijbehorende XSD bestanden. In ieder configuratiebestand wordt verwezen naar de bijbehorende XSD bestanden.

In Figuur 2.3 wordt de bestandstructuur van de folder FEWS_DAMlive/Config gegeven. In de Config folder staan alle configuratiebestanden die nodig zijn om de taken van FEWS-DAMlive uit te kunnen voeren.

Figuur 2.3	Overzicht van de bestandstructuur na het openen van de folder DataConversion_SA/Config.

In het bovenstaande Figuur is te zien dat de Config folder is onderverdeeld in een aantal andere folders. In elk van deze folders staan bepaalde configuratiebestanden (let op: configuratiebestanden van Delft-FEWS hebben een ‘verplichte’ plek in de directory-structuur en afhankelijk van het type configuratiebestand soms ook een verplichte naam). Hier worden de belangrijkste folders kort toegelicht:

- IdMapFiles

Bestanden waarin de parameters en locaties van externe bestanden worden gekoppeld aan de parameters en locaties van de Delft-FEWS configuratie. Vooralsnog lijkt het niet nodig om IdMapping uit te voeren omdat de locatie en parameterId’s van de DDSC invoer bestanden overeenkomen met de in FEWS gebruikte Id’s.

- MapLayerFiles

Hierin worden beelden of zogenaamde ‘layers’ opgeslagen die kunnen worden gebruikt voor het maken van kaarten in FEWS. In onze configuratie wordt hier geen gebruik van gemaakt. Echter, ook is het mogelijk om in deze folder CSV-bestanden op te slaan met daarin Locatie informatie (locaties en attributen). In het bestand LocationsAttributes.csv staan alle locaties gedefinieerd die gebruikt worden in de FEWS-DAMlive configuratie.

- ModuleConfigFiles

In deze folder staan de module instances: configuratiebestanden die de taken beschrijven. In FEWS-DAMlive zijn er vooralsnog vier unieke modules aangemaakt.

- RegionConfigFiles

Hierin staan de regionale bestanden zoals een overzicht met de aanwezige parameters en locaties. De configuratiebestanden in de RegionConfigFiles hoeven alleen worden aangevuld wanneer er een nieuwe datafeed aan de configuratie wordt toegevoegd.

- SystemConfigFiles

In de SystemConfigFiles staan instellingen die voor heel FEWS gelden. In de configuratie bestaat deze folder enkel uit een bestand waarin de aanwezige typen modules wordt geregistreerd en een bestand met daarin een beschrijving van de FEWS explorer.

- UnitConversionsFiles

De UnitConversions bestanden beschrijven eventuele conversies van tijdreeksen op basis van eenheden (units). Het is mogelijk om deze conversies te doen bij het importeren en/of bij het exporteren van de data. In de huidige configuratie gebeurd dit voor de gemeten buiten waterstand (van cm naar m bij import)

- WorkflowFiles

Hierin staan de verschillende workflows gedefinieerd die FEWS-DAMlive kan draaien (zie Hoofdstuk 3.1 en 3.2).

### Modules en Workflows

In Delft-FEWS worden alle functionaliteiten met betrekking tot het verwerken van data geconfigureerd in zogenaamde module-instances. De modules zijn configuratiebestanden waarin de taken worden gedefinieerd die het systeem moet uitvoeren. In de FEWS-DAMlive configuratie worden drie typen modules gebruikt:

- Import Module

De import module wordt gebruikt om data van externe bronnen te importeren naar de localDataStore van Delft-FEWS. Op de Delft-FEWS wiki-pagina staat een overzicht met de ondersteunde imports.

- Transformation Module

De transformatie module wordt gebruikt voor het bewerken van de data. In de FEWS-DAMlive configuratie wordt de transformatie module gebruikt voor het equidistant maken van de tijdreeksen en voor het afleiden van een tijdreeks voor een virtuele sensor.

- General Adapter Module

In de General Adapter module wordt de koppeling tussen FEWS en een (extern) model gelegd. De module zorgt voor de uitwisseling van data van en naar het model en daarnaast wordt de executable van het model hier aangeroepen.

- Export Module

De export module wordt gebruikt om data vanuit Delft-FEWS naar een externe locatie te exporteren. Op de Delft-FEWS wiki-pagina staat een overzicht met de ondersteunde exports.

Binnen de modules wordt zowel direct als indirect verwezen naar de andere configuratiebestanden. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van parameters in een tijdreeks (indirect) en het gebruik van een specifiek UnitConversion bestand in de import module (direct).

Een workflow is een lijst met daarin een definitie van de uit te voeren taken. Hierdoor weet Delft-FEWS exact de volgorde van de uit te voeren module-instances. In Hoofdstuk 3.1 staat een overzicht met de workflows die gebruikt worden in de FEWS-DAMLive configuratie.

### Tijdreeksen

Het Delft-FEWS is een datacentrisch systeem, dit betekent dat alles draait om data. In de database van Delft-FEWS, de zogenaamde localDataStore, staan de tijdreeksen die deze data beschrijven. Door de tijdreeksen aan te roepen is het mogelijk om tijdreeksen automatisch te bewerken en/of te exporteren naar een ander formaat.

SeriesSet> <moduleInstanceId>Import_LMWvlaanderen</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>xH10R</parameterId> <locationId>BMAAE</locationId> <timeSeriesType>temporary</timeSeriesType> <timeStep unit="nonequidistant"/> <relativeViewPeriod unit="hour" start="-12" end="0"/> <readWriteMode>read only</readWriteMode> </timeSeriesSet>

Figuur 2.3 Een voorbeeld van een tijdreeks in FEWS. Deze tijdreeks komt niet voor in de de FEWS-DAMlive configuratie.

In de configuratie van FEWS-DAMlive worden de tijdreeksen, of timeSeriesSets, onderscheiden doormiddel van de volgende kenmerken:

- moduleInstanceId

De moduleInstanceId verwijst naar de module die de tijdreeks heeft gegenereerd, in de FEWS-DAMlive configuratie is dit altijd de bron van de tijdreeks.

- valueType

De soort van gegevens in de tijdreeks: scalair of grid. In de FEWS-DAMlive configuratie is dit altijd scalair

- parameterId

De Id van de parameter. Deze Id is gekoppeld aan een grootheid in het parameters.xml bestand (te vinden in de folder Config/RegionConfig).

- locationId of locationSetId

De locationId beschrijft een specifieke (unieke) locatie. Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een locationSetId. Deze verwijst naar een groep locaties die verder dezelfde kenmerken hebben.

- timeSeriesType

Het type data, in de FEWS-DAMlive configuratie wordt voornamelijk gewerkt met external historical.

- relativeViewPeriod

De periode waarin data wordt opgevraagd. Hierbij staat “0” gelijk aan de systeemtijd (T0).

- readWriteMode

Geeft aan op welke wijze data bewerkt mag worden.

# FEWS-DAMLive configuratie

In dit Hoofdstuk wordt de in het FEWS-DAMlive gebruikte configuratie beschreven aan de hand van hyperlinks naar de Delft-FEWS WiKi-pagina en (delen van) de XML configuratie bestanden die gebruikt zijn. In Sectie 3.1 wordt een kort overzicht gegeven met de locaties en locatieSets. In Sectie 3.2 worden de taken van de twee workflows van de configuratie kort beschreven, ook wordt hier een suggestie gedaan voor de scheduling indien dit Stand Alone systeem wordt omgezet naar een operationeel systeem. In Sectie 3.3 beschrijven we de eerste workflow met de import en pre-processing stappen. In Sectie 3.4 wordt de tweede workflow beschreven waarin de aansturing van DAM-Live en de export van tijdreeksen plaats hebben.

## Location en LocationSets

Alle locaties en locatie informatie is opgeslagen in een CSV bestand, dit bestand is te vinden in de folder Config/MapLayerFiles/LocationAttributes.csv. In FEWS is het mogelijk om tijdreeksen te definiëren met behulp van LocationSets in plaats van Locations. In onderstaande Figuur staan alle locaties:

| id | NAME | X | Y | EXTLOCID | EXTPARID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OMZD | OMZD | 0 | 0 | OMZD | Waterlevel |
| AS446 | AS446 | 0 | 0 | AS446 | PiezoMetricHead |
| AS449 | AS449 | 0 | 0 | AS449 | PiezoMetricHead |
| AS448 | AS448 | 0 | 0 | AS448 | PiezoMetricHead |
| AS394 | AS394 | 0 | 0 | AS394 | PiezoMetricHead |
| AS395 | AS395 | 0 | 0 | AS395 | PiezoMetricHead |
| AS418 | AS418 | 0 | 0 | AS418 | PiezoMetricHead |
| AS419 | AS419 | 0 | 0 | AS419 | PiezoMetricHead |
| AS418_AS419 | AS418_AS419 | 0 | 0 |  | PiezoMetricHead |
| AS450 | AS450 | 0 | 0 | AS450 | PiezoMetricHead |
| AS447 | AS447 | 0 | 0 | AS447 | PiezoMetricHead |
| AS452 | AS452 | 0 | 0 | AS452 | PiezoMetricHead |
| AS396 | AS396 | 0 | 0 | AS396 | PiezoMetricHead |
| AS420 | AS420 | 0 | 0 | AS420 | PiezoMetricHead |
| AS421 | AS421 | 0 | 0 | AS421 | PiezoMetricHead |
| AS422 | AS422 | 0 | 0 | AS422 | PiezoMetricHead |
| AS423 | AS423 | 0 | 0 | AS423 | PiezoMetricHead |
| AS417 | AS417 | 0 | 0 | AS417 | PiezoMetricHead |
| AS425 | AS425 | 0 | 0 | AS425 | PiezoMetricHead |
| AS426 | AS426 | 0 | 0 | AS426 | PiezoMetricHead |
| AS427 | AS427 | 0 | 0 | AS427 | PiezoMetricHead |
| AS428 | AS428 | 0 | 0 | AS428 | PiezoMetricHead |
| AS429 | AS429 | 0 | 0 | AS429 | PiezoMetricHead |
| AS430 | AS430 | 0 | 0 | AS430 | PiezoMetricHead |
| AS431 | AS431 | 0 | 0 | AS431 | PiezoMetricHead |
| AS432 | AS432 | 0 | 0 | AS432 | PiezoMetricHead |
| AS433 | AS433 | 0 | 0 | AS433 | PiezoMetricHead |
| AS434 | AS434 | 0 | 0 | AS434 | PiezoMetricHead |
| AS435 | AS435 | 0 | 0 | AS435 | PiezoMetricHead |
| 29_9 | 29_9 | 0 | 0 | 29_9 | StabilityInsideFactor |
| 30_1 | 30_1 | 0 | 0 | 30_1 | StabilityInsideFactor |
| 30_2 | 30_2 | 0 | 0 | 30_2 | StabilityInsideFactor |
| 31_5 | 31_5 | 0 | 0 | 31_5 | StabilityInsideFactor |
| 33_4 | 33_4 | 0 | 0 | 33_4 | StabilityInsideFactor |
| 35_5 | 35_5 | 0 | 0 | 35_5 | StabilityInsideFactor |
| 37_0 | 37_0 | 0 | 0 | 37_0 | StabilityInsideFactor |

In het bestand LocationSets uit de folder Config/RegionConfigFiles zijn de LocatieSets te vinden. Deze LocatieSets worden doormiddel van constraints gecreëerd. In totaal zijn er vier LocationSets:

- Import_Waterlevel

Deze LocationSet is bedoeld voor de import en bewerking van alle buitenwaterstanden. Hiertoe behoren alle locaties die voor de attribute EXTPARID de waarde waterlevel. In dit geval is dat alleen de locatie OZMD.

- Import_PiezoMetricHead

Deze LocationSet is bedoeld voor de import van alle locaties met een piezo metric level. Hiertoe behoren alle locaties die voor de attribute EXTPARID de waarde PiezoMetricHead hebben.

- All_PiezoMetricHead

In de configuratie van FEWS-DAMlive wordt voor de virtuele locatie AS418_AS419 ook een piezo metric head afgeleid. In het DAM-Live model moet de tijdreeks voor deze locatie ook worden meegenomen. Daarom is een extra locatieSet aangemaakt die naast alle locaties van de locatieSet Import_PiezoMetricHead ook de locatie AS418_AS419 bevat.

- Export_StabilityFactor

Deze LocationSet is bedoeld voor het aanroepen van alle locaties waarvoor in DAM-Live een veiligheidsfactor is berekend. Hiertoe behoren alle locaties die voor de attribute EXTPARID de waarde StabilityInsideFactor hebben.

## Workflows in FEWS-DAMLive

In de FEWS-DAMLive configuratie zijn twee workflows opgenomen:

- ImportExternal.xml: verantwoordelijk voor de import en pre-processing van de data.

- RunDAMlive.xml: verantwoordelijk voor het runnen van het model en voor de export van de uitvoer tijdreeksen van DAM-live.

In de folder Config/Workflows staan de configuratiebestanden van de beide workflows beschreven (hier staan de modules die gebruikt worden). In het bestand WorkflowDescriptors.xml worden vervolgens enkele instellingen voor deze workflows beschreven.

In Tabel 3.1 staat het configuratiebestand WorkflowDescriptors.xml. Met het ‘id’ wordt verwezen naar de workflow die beschreven staan in de folder Config/Workflows. De instellingen voor beide workflows zijn grotendeels gelijk.

Echter voor de workflow RunDAMlive.xml is een extra element toegevoegd. Met het element ‘CardinalTimeStep’ is het mogelijk om de workflow op vaste momenten te kunnen draaien, in het onderstaande bestand is te zien dat dit hier 4 uur is. Dit betekend dat de workflow enkel zal draaien op 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00 en 20:00. Indien de workflow bijvoorbeeld om 05:43 wordt afgetrapt dan zal het model worden gedraai om 04:00, wanneer dit om 08:03 gebeurd dan wordt het model gedraaid om 08:00 uur (enzovoort).

Met het toevoegen van deze ‘CardinalTimeStep’ is dus mogelijk om op vaste tijdstippen een enkele som door te rekenen.

lowDescriptors xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/workflowDescriptors.xsd" version="1.0"> <workflowDescriptor id="ImportExternal" name="Import External Data" forecast="false" visible="true" allowApprove="false"> <description>Importeer en bewerk invoer tijdreeksen voor DAMLive</description> </workflowDescriptor> <workflowDescriptor id="RunDAMlive" name="RunDAMlive" forecast="false" visible="true" allowApprove="false"> <description>Run DAMLive en exporteer tijdreeksen</description> <cardinalTimeStep unit="hour" multiplier="4"/> </workflowDescriptor> </workflowDescriptors>

Tabel 3.1 Het bestand WorkflowDescriptors.xml uit de folder Config/RegionConfigFiles. Hierin wordt per workflow de instellingen beschreven.

Scheduling van workflows

In de workflow ImportExternal.xml worden doormiddel van lineaire interpolatie equidistante tijdreeksen afgeleid. Voor deze interpolatie is het nodig dat er zowel voor als na het hele uur een meting beschikbaar is. Het is daarom aan te raden om deze workflow ongeveer 20 minuten na het hele uur te laten draaien.

De workflow RunDAMlive.xml hoeft slechts een enkele berekening per vier uur te doen. De modules zijn zo opgezet dat zij slechts een enkele waarde doorsturen. Het is wel belangrijk dat deze waarde dan beschikbaar is. Aan te raden is om deze workflow eens in de vier uur op 30 minuten na het hele uur te laten draaien. De workflow ImportExternal.xml heeft dan al een equidistante waarde kunnen afleiden voor het tijdstip waarop RunDAMlive.xml zijn berekeningen wil doen.

## Workflow: ImportExternal.xml

De workflow ImportExternal.xml bestaat uit een tweetal modules. In de eerste module ImportData.xml worden alle relevante tijdreeksen geïmporteerd als non-equidistante tijdreeksen. In de tweede module PreProcessingData.xml worden equidistante tijdreeksen afgeleid en wordt vervolgens voor een virtuele locatie een nieuwe tijdreeks afgeleid.

### Module ImportData.xml

De Import module zorgt ervoor dat data vanuit een externe bron kan worden geïmporteerd naar de lokale database van Delft-FEWS. Hierbij is het noodzakelijk dat het file-type van de import data wordt ondersteund door DELFT-FEWS. In Tabel 3.2 is te zien dat de import module feitelijk bestaat uit twee delen: een deel met algemene informatie en een deel waarin de te importeren tijdreeksen worden gedefinieerd. Voor het configureren van de import is de volgende informatie nodig:

- importType

Dit is de definitie van het data formaat. In dit voorbeeld is dit PI. FEWS weet door middel van de <importType> hoe de import data moet worden ingelezen. Op de Delft-FEWS wiki-pagina staat een overzicht met enkele beschikbare importTypes. Afgesproken is echter dat de bestanden in de import folder altijd in het PI formaat worden neergezet.

- folder

De DIM zet voor elke datafeed de import bestanden in een map op een vaste locatie. In de import module wordt de locatie van deze map met importbestanden hier beschreven.

- unitConversionId:

Het is mogelijk dat de import data wordt aangeleverd in foutieve eenheden. In Tabel 3.2 is te zien dat voor de parameter Waterlevel de eenheid van het aangeleverde import bestand cm is (zie externUnit). Voor de latere berekeningen in het DAM-Live model is het belangrijk dat dit wordt omgezet in meters. Door middel van een conversiebestand is het mogelijk om de geïmporteerde data direct te converteren naar de juiste eenheden. De unitConversionId moet dan overeen komen met de naam van het conversiebestand. Het bestand waar in het voorbeeld naar wordt verwezen is te vinden in de folder Config/UnitConversionFiles.

- IdMapId:

Dit verwijst naar een koppeltabel tussen de tijdreeksen van de importbestanden en FEWS. De idMapId komt overeen met de naam van het IdMapping bestand, dit bestand is te vinden in de folder Config/IDMapFiles.

- timeZoneOffset:

De default tijdzone in FEWS is GMT. In de timeZoneOffset is het mogelijk om rekening te houden met afwijkende tijdzones van de import bestanden.

- externUnit:

Dit deel van de module bepaalt of de in de unitConversionsId beschreven conversies ook worden toegepast. Hierbij is het nodig om aan te geven wat de eenheid is van desbetreffende geïmporteerde tijdreeks en welke parameterId aan deze reeks is gekoppeld. In de unitConversionsId staat dan beschreven welke conversie(s) er moeten plaats vinden en wat de nieuwe eenheid van de desbetreffende tijdreeks moet worden.

<timeSeriesImportRun xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/timeSeriesImportRun.xsd"> <!--Import data--> <import> <general> <importType>PI</importType> <folder>$IMPORT_FOLDER$</folder> <failedFolder>$IMPORT_FAILED_FOLDER$</failedFolder> <backupFolder>$IMPORT_BACKUP_FOLDER$</backupFolder> <idMapId>IdImportData</idMapId> <unitConversionsId>ImportUnitConversions</unitConversionsId> <missingValue>-9999.0</missingValue> <importTimeZone> <timeZoneOffset>+00:00</timeZoneOffset> </importTimeZone> </general> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>ImportData</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>Waterlevel</parameterId> <locationSetId>Import_Waterlevel</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="nonequidistant"/> <readWriteMode>add originals</readWriteMode> <synchLevel>1</synchLevel> </timeSeriesSet> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>ImportData</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>PiezoMetricHead</parameterId> <locationSetId>Import_PiezoMetricHead</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="nonequidistant"/> <readWriteMode>add originals</readWriteMode> <synchLevel>1</synchLevel> </timeSeriesSet> <externUnit unit="cm" parameterId="Waterlevel"/> </import> </timeSeriesImportRun>

Tabel 3.2 Het bestand ImportData.xml uit de folder Config/ModuleConfigFiles. In dit configuratiebestand wordt de import routine beschreven.

In het element TimeSeriesSet wordt de tijdreeks gedefinieerd. In Tabel 3.2 is te zien dat er hierbij gebruik is gemaakt van LocationSets. Hierdoor is het mogelijk om met slechts TimeSeriesSet elementen de tijdreeksen voor alle relevante locaties te importeren.

### Module PreProcessingData.xml

In een transformation module is het mogelijk om bewerkingen te doen op tijdreeksen. Om een transformatie module te kunnen gebruiken is het nodig om specifiek aan te geven voor welke tijdreeks(en) de transformatie wordt uitgevoerd. De definitie van de tijdreeksen is in het voorbeeld van Tabel 3.3 weggelaten.

Equidistante tijdreeksen:

Alle tijdreeksen uit de import module hebben een non-equidistante tijdstap. Hierdoor is het nodig om deze tijdreeksen te transformeren naar tijdreeksen met een equidistante tijdstap. Hiervoor maken wij gebruik van de Sample transformation waarbij het mogelijk is om aan te geven hoe de equidistante waarden worden afgeleid. In deze configuratie is gekozen voor <interpolationType>linearOrClosest</interpolationTyoe> wat betekend dat FEWS bij het ontbreken van een meting kijkt naar de twee dichtstbijzijnde waarden in de tijdreeks en dan doormiddel van een interpolatie een waarde berekent.

In deze transformatie is gekozen om in de nieuwe tijdreeksen een equidistante tijdstap van 1 uur aan te houden. Dit maakt het namelijk mogelijk om in de toekomst het DAM-live model (of de workflow RunDAMlive.xml) met een hogere frequentie te draaien.

PiezoMetricHead van virtuele locatie:

In deze transformatie wordt voor de virtuele locatie AS418_AS419 een tijdreeks met PiezoMetricHead berekend. Dit gebeurd door het gemiddelde PiezoMetricHead te nemen van de locaties AS418 en AS419.

In de Tabel 3.3 is te zien dat wij hiervoor de Interpolation Spatial Weighted transformatie gebruiken. Met deze transformatie is het mogelijk om meerdere invoer tijdreeksen te definiëren. In dit geval zijn beide tijdreeksen even belangrijk en is het gewicht van de tijdreeksen gelijk aan 1.

TransformationModule version="1.0" xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/transformationModule.xsd"> Belangrijk: In dit document zijn de definities van in- en uitvoer tijdreeksen weggelaten. In het volledige XML bestand worden op deze plek tijdreeksen gekoppeld aan een variableId (zie Config/ModuleConfigFiles/PreProcessingData.xml). <!--Make all input timeseries Equidistant--> <transformation id="Import_Waterlevel"> <sample> <nonEquidistant> <nonEquidistantInputVariable> <variableId>Import_Waterlevel</variableId> </nonEquidistantInputVariable> <interpolationType>linearOrClosest</interpolationType> <outputVariable> <variableId>Output_Waterlevel</variableId> </outputVariable> </nonEquidistant> </sample> </transformation> <transformation id="PiezoMetricHead"> <sample> <nonEquidistant> <nonEquidistantInputVariable> <variableId>Import_PiezoMetricHead</variableId> </nonEquidistantInputVariable> <interpolationType>linearOrClosest</interpolationType> <outputVariable> <variableId>Output_PiezoMetricHead</variableId> </outputVariable> </nonEquidistant> </sample> </transformation> <!--Calculate PiezoMetricHead for Virtual Location --> <transformation id="Virtual_PMH_loc967"> <interpolationSpatial> <weighted> <weightedInputVariable> <inputVariable> <variableId>Output_PMH_AS419</variableId> </inputVariable> <weight>1</weight> </weightedInputVariable> <weightedInputVariable> <inputVariable> <variableId>Output_PMH_AS418</variableId> </inputVariable> <weight>1</weight> </weightedInputVariable> <outputVariable> <variableId>Output_PMH_AS418_AS419</variableId> </outputVariable> </weighted> </interpolationSpatial> </transformation> </transformationModule>

Tabel 3.3 Het bestand PreProcessingData uit de folder Config/ModuleConfigFiles. In dit bestand worden alle preprocessing acties uitgevoerd.

## Workflow: RunDAMLive.xml

De workflow RunDAMLive.xml bestaat uit twee modules. In de module RunDamLive.xml wordt het DAM-Live model opgestart en worden de uitvoer tijdreeksen opgeslagen in de lokale database van FEWS. In de module ExportData.xml worden voor de relevante locaties een enkele waarde (die van de laatste berekening) in PI-XML formaat geëxporteerd naar een externe locatie (hier lokale folder)

### Module RunDamLive.xml

In het configuratiebestand RunDamLive.xml wordt het DAM-Live model daadwerkelijk gebruikt. In Delft-FEWS gebeurt het koppelen tussen FEWS en een model doormiddel van de General Adapter module. Deze module is verantwoordelijk voor de data uitwisseling van en naar het DAM-Live model en voor het runnen van het model.

Het RunDamLive.xml configuratiebestand is te vinden in de folder Config/ModuleConfigFiles. Omdat het bestand relatief groot is en uit duidelijk verschillende onderdelen bestaat is gekozen om het bestand per onderdeel toe te lichten. In Tabel 3.4 zijn de General Settings weergegeven, de volgende onderdelen zijn erg belangrijk:

- rootDir: de locatie van het model. Voor de definitie van andere directories is het mogelijk om te verwijzen naar deze root directory (d.m.v. %ROOT_DIR%, zie bijvoorbeeld de exportDir in Tabel 3.4)

- workDir: dit is de plek waar vanuit het model zijn werk doet. In het geval van DAM-Live moet de executable worden aangeroepen vanuit de DAM-Live binaries. In Tabel 3.4 is dan ook te zien dat de BIN de working directory is.

- exportDir/importDir: de locatie van de import en export bestanden voor de uitwisseling tussen FEWS en het model.

- dumpFileDir: de locatie waar FEWS zijn dumpfiles weg schrijft indien de General Adapter run faalt. De bestanden zullen als zip bestand worden opgeslagen.

- dumpDir: hier kun je definiëren welke bestanden moeten worden wegeschreven in de dumpFileDir indien de General Adapter run faalt. In Tabel 3.4 is te zien dat FEWS op dit moment alle DAM-Live bestanden weg zal schrijven.

<general> <description>Run the DamLive model</description> <rootDir>%REGION_HOME%/Modules/DAM_live2</rootDir> <workDir>%ROOT_DIR%/Bin</workDir> <exportDir>%ROOT_DIR%/workdir</exportDir> <importDir>%ROOT_DIR%/workdir</importDir> <dumpFileDir>$GA_DUMPFILEDIR$</dumpFileDir> <dumpDir>%ROOT_DIR%</dumpDir> <diagnosticFile>%ROOT_DIR%/diagnostics.xml</diagnosticFile> <convertDatum>true</convertDatum> </general>

Tabel 3.4 De algemene settings voor het configuratiebestand RunDamLive.xml.

In de General Adapter zijn er verschillende taken te onderscheiden. In de FEWS-DAMLive configuratie wordt gebruik gemaakt van de ExportActivities, ExecuteActivities en ImportActivities.

In Tabel 3.5 staat de xml-code voor de ExportActivities in het configuratiebestand. In de export activities wordt een PI-XML bestand gedefinieerd met daarin alle voor DAM-Live noodzakelijke invoer tijdreeksen. De bestandsnaam wordt beschreven in het element <exportFile> en is hier live.InputTimeSeries.xml. In de timeSeriesSets is te zien dat de FEWS de uitvoer van de PreProcessingData.xml module gebruikt als invoer voor het DAM-Live model.

Door gebruik te maken van “<relativeViewPeriod unit="hour" start="0" end="0"/> ” is het mogelijk slechts een enkele waarde per locatie te exporteren. Doordat de cardinalTimestep (zie ook Hoofdstuk 3.1) voor deze workflow vaststaat zal FEWS in de huidige configuratie altijd de juiste waarde uit de tijdreeksen selecteren.

tTimeSeriesActivity> <description>Export Input timeseries from FEWS to DAMLIVE</description> <exportFile>live.InputTimeSeries.xml</exportFile> <timeSeriesSets> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>PreProcessingData</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>Waterlevel</parameterId> <locationSetId>Import_Waterlevel</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="hour" multiplier="1"/> <relativeViewPeriod unit="hour" start="0" end="0"/> <readWriteMode>add originals</readWriteMode> </timeSeriesSet> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>PreProcessingData</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>PiezoMetricHead</parameterId> <locationSetId>All_PiezoMetricHead</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="hour" multiplier="1"/> <relativeViewPeriod unit="hour" start="0" end="0"/> <readWriteMode>add originals</readWriteMode> </timeSeriesSet> </timeSeriesSets> <omitMissingValues>true</omitMissingValues> </exportTimeSeriesActivity> </exportActivities>

Tabel 3.5 De ExportActivities van het configuratie bestand RunDamLive.xml. Hier wordt de invoer voor het DAM-live model gedefinieerd.

In de execute activities wordt het model gestart. In het element <command> wordt het pad naar de executable beschreven. In Tabel 3.6 staat enkel een verwijzing naar de global.properties van het FEWS systeem (te vinden in de root configuration van FEWS), in deze global.properties staat het pad.

Om DAM-Live te kunnen opstarten zijn vier argumenten nodig, deze staan in de correcte volgorde in het element <arguments>. Voor het succesvol runnen van het model is het belangrijk dat de <workdir> in de <general> element correct is.

<executeActivities> <executeActivity> <description>Run Dam program</description> <command> <executable>$GA_RUN_DAM_PROGRAM$</executable> </command> <arguments> <argument>-d %ROOT_DIR%\workdir\input.damx</argument> <argument>-i %ROOT_DIR%\workdir\live.InputTimeSeries.xml</argument> <argument>-o %ROOT_DIR%\workdir\live.OutputTimeSeries.xml</argument> <argument>-p %ROOT_DIR%\workdir\live.ParametersFile.xml</argument> </arguments> <timeOut>30000000</timeOut> <ignoreDiagnostics>true</ignoreDiagnostics> </executeActivity> </executeActivities>

Tabel 3.6  De executeActivities van het configuratiebestand RunDamLive.xml. In dit gedeelte wordt het model gestart.

De laatste stap van het RunDamLive.xml is het ophalen van de uitvoer tijdreeksen die DAM-live berekent. In Tabel 3.7 is de configuratie voor deze actie te zien. In het element <importFile> wordt de naam van het uitvoer bestand van DAM-Live gegeven (de locatie van het bestand staat beschreven in het element <general>). In de timeSeriesSet staat beschreven welke tijdreeksen FEWS verwacht.

ortActivities> <!-- Import timeseries from DAMLIVE to FEWS--> <importTimeSeriesActivity> <description>Import results</description> <importFile>live.OutputTimeSeries.xml</importFile> <timeSeriesSets> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>RunDamLive</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>StabilityInsideFactor</parameterId> <locationSetId>Export_StabilityFactor</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="hour" multiplier="1"/> <readWriteMode>read only</readWriteMode> </timeSeriesSet> </timeSeriesSets> </importTimeSeriesActivity> </importActivities>

Tabel 3.7 De importActivities van het configuratiebestand RunDamLive.xml. In dit gedeelte wordt de uitvoer van het DAM-Live model door FEWS opgehaald. Dit betekend dat de hier berekende StabilityInsideFactor’s in de lokale database van FEWS staan.

### Module ExportData.xml

De export module wordt gebruikt om tijdreeksen, die in de localDataStore van Delft-FEWS staan, te exporteren naar een andere locatie. In dit geval wordt er geëxporteerd naar een folder waar vanuit de DIM de bestanden vervolgens oppakt.

In Tabel 3.8 staat het exportbestand voor de tijdreeksen met een StabilityInsideFactor. In de general section van de export module wordt exact beschreven hoe de export wordt weggeschreven:

- exportType:

Het formaat waarin de geëxporteerde data wordt weggeschreven. In de FEWS-DAMlive configuratie gebruiken wij het PI formaat.

- folder:

De locatie waar de bestanden naar toe worden geëxporteerd.

- exportFileName:

  - name:

De naam van het export bestand.

  - prefix:

De prefix komt voor de naam van het export bestand. In het onderstaande voorbeeld is de prefix gelijk aan het tijdstip dat het bestand wordt aangemaakt.

- unitConversionsId:

De bestandsnaam van het export UnitConversions bestand. Dit is net als bij de Import module optioneel. In het voorbeeld van Tabel 3.8 wordt deze niet toegepast.

- exportMissingValeString:

De definitie van ontbrekende waarden in de export reeks. In dit geval wordt een ontbrekende waarde aangeduid als -9999.

- exportTimeZone:

De tijdreeksen in de localDataStore van Delft-FEWS staan structureel in GMT. In de <exportTimeZone> is het mogelijk om de tijdzone van het geëxporteerde bestand te corrigeren (dit is ook optioneel).

In het element <timeSeriesSet> wordt de tijdreeks gedefinieerd die moet worden geëxporteerd naar de export folder. In dit geval gebeurd dit voor alle locaties (nu 7 stuks) met een tijdreeks voor de parameter StabilityInsideFactor.

eriesExportRun xmlns="http://www.wldelft.nl/fews" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.wldelft.nl/fews http://fews.wldelft.nl/schemas/version1.0/timeSeriesExportRun.xsd"> <export> <general> <exportType>PI</exportType> <folder>$EXPORT_FOLDER_ROOT$</folder> <exportFileName> <name>_FEWS-DAMlive_Export.xml</name> <prefix> <timeZeroFormattingString>yyyy-MM-dd'T'HHmmss</timeZeroFormattingString> </prefix> </exportFileName> <exportMissingValueString>-9999.0</exportMissingValueString> </general> <metadata> <title>Export of FEWS-DAMlive data</title> <history>Exported at time zero = %TIME_ZERO(yyyy/MM/dd HH:mm:ss z)% in module instance %MODULE_INSTANCE_ID% as part of workflow %WORKFLOW_NAME% by user %USER_ID%.</history> <comment>The actual time of writing was %CURRENT_TIME(yyyy-MM-dd HH:mm:ss z)%</comment> </metadata> <timeSeriesSet> <moduleInstanceId>RunDamLive</moduleInstanceId> <valueType>scalar</valueType> <parameterId>StabilityInsideFactor</parameterId> <locationSetId>Export_StabilityFactor</locationSetId> <timeSeriesType>external historical</timeSeriesType> <timeStep unit="hour" multiplier="1"/> <relativeViewPeriod unit="hour" start="0" end="0"/> <readWriteMode>read only</readWriteMode> </timeSeriesSet> </export> </timeSeriesExportRun>

Tabel 3.8 Het bestand ExportData.xml uit de folder Config/ModuleConfigFiles. In dit configuratiebestand wordt de export routine beschreven